Расчеты произведены на примере проекта жилого дома, планируемого к постройке в пос. Нахабино Красногорского района Московской области.

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций

Исходные данные

- Район застройки – Московская область;

- Зона влажности – нормальная;

- Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - tн = (-28)°С;

- Средняя температура отопительного периода – tо.п. = (-3,1)°С;

- Продолжительность отопительного периода - Z = 214 сут;

- Характеристика здания: одноэтажный дом;

- Расчетная температура в помещении tв = 20°С.

Расчет толщины утеплителя наружной ограждающей конструкции

Наружная ограждающая конструкция состоит из:

- Внутреннего слоя глиняно-цементной штукатурки толщиной 50 мм;

- Слоя утеплителя – спрессованной соломы с коэффициентом теплопередачи – λ = 0.07 Вт/(м*К);

- Внешнего слоя глиняной штукатурки толщиной 30 мм.

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены Roтр,отвечающее санитарно-гигиеническим и комфортным условиям.

Roтр = n(tв - tн )/( Δ tн * aв) = 48/(4*8.7) = 1.379 (м2 * оС)/Вт

Определим значение Roтр, отвечающее условиям энергосбережения:

Roтр = F (ГСОП);

ГСОП = (tв - tо.п.) * Z = 23.1 * 214 = 4943 (°С * сут.);

По условиям энергосбережения для ГСОП 4000 (°С*сут.) значение Roтр = 2,8(м2 * оС)/Вт, а для ГСОП = 6000 (°С*сут.) значение Roтр = 3,5(м2 * оС)/Вт.

Интерполируя по расчетному значению градусо-суток отопительного периода 4943°С*сут., получаем

Roтр = 2.8 + 943 * (0.7 / 2000) = 3.13 (м2 * оС)/Вт

Из условия Roпр = 3.13 (м2 * оС)/Вт находим минимальную толщину утепляющего слоя.

δ = ((Roпр – 0.08/0.81 (теплосоппротивление 2-х слоев штукатурки) – 1/aн – 1/aв) * λ) / 0.85 = ((3.13 – 0.099 - 1/8.7 – 1/23) * 0.07) / 0.85 = 0.237 м.

Для обеспечения условия энергосбережения и санитарно-гигиенических и комфортных условий минимальная толщина утеплителя составляет 237 мм.

По технологическим условиям изготовления соломенных блоков минимальной толщиной блока может быть толщина в 500 мм. Поэтому вышеуказанные нормативные условия в проекте выполняются.

Определение коэффициентов теплосопротивлений ограждающих конструкций.

Стена:

1/ав=1/8.7=0.115 Вт/(м2 * оС)

1/ан=1/23=0.044 Вт/(м2 * оС)

R=0.05/0.81 (штукатурка) + 0.5/0.07 (солома вдоль стеблей) + 0.03/0.81 (штукатурка) =

0.062 + 7.143 + 0.037 = 7.242 (м2 * оС)/Вт

Rприв = R*0.85 = 6.307 (м2 * оС)/Вт

R = 0.115 + 6.307 + 0.044 = 6.466 (м2 * оС)/Вт

К = 0.155 Вт/(м2 * оС)

Потолок:

1/ав=1/8.7=0.115 Вт/(м2 * оС)

1/ан=1/23=0.044 Вт/(м2 * оС)

R=0.02/0.18 (внутр. обшивка доской) + 0.36/0.044(солома поперек стеблей) + 0.02/0.81 (штукатурка) =

0.111 + 8.182 + 0.025 = 8.318 (м2 * оС)/Вт

Rприв= R*0.97 = 8.068 (м2 * оС)/Вт

R = 0.115 + 8.068 + 0.044 = 8.227 (м2 * оС)/Вт

К = 0.122 Вт/(м2 * оС)

Пол на грунте:

R = 0.036/0.18 (половая доска) + 0.244/0.14 (керамзит) + 0.23/2.04 (ж/б плита) + 0.25/0.58 (песок) = 0.2 + 1.743 + 0.113 + 0.431 = 3.031 (м2 * оС)/Вт

Rприв= R*0.9 = 2.728 (м2 * оС)/Вт

В проекте пол попадает либо в 1 зону , либо во 2-ю. 3 и 4 зон в проекте нет.

Для зоны 1 берем R1 = 2.15 (м2 * оС)/Вт;

Для зоны 2 берем  R2 = 4.3 (м2 * оС)/Вт;

К1 = 1/(2.15 + 2.728) = 1/4.428 = 0.226 Вт/(м2 * оС)

К2 = 1/(4.3 + 2.728) = 1/6.578 = 0.142 Вт/(м2 * оС)

Окна в раздельных переплетах:

R = 0.44 (м2 * оС)/Вт, К = 2.273 Вт/(м2 * оС)

Окно с 2-хкамерным стеклопакетом:

R = 0.7 (м2 * оС)/Вт; К = 1.43 Вт/(м2 * оС)

Двери:

R = 0.7 (м2 * оС)/Вт; К = 1.43 Вт/(м2 * оС)

Расчет теплопотерь ограждающих конструкций жилого здания

| Помещение |  | Характеристика ограждений |  |  |  |  | (tв-tн), Со | Теплопотери Q, Вт | Добавочные теплопотери, b |  | Коэффициент добавочных теплопотеоь, 1+b | Общие теплопотери через ограждения, Qтп, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер помещения | Наименование, tв, Со | Наименование | Ориентация по сторонам света | Размер а*в, м*м | Площадь F, м2 | К, Вт/м2 Со |  |  | Ориентация по сторонам света | Прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тамбур | 16 | НС | Ю | 2.5 * 2.4 | 4.3 | 0.155 | 44 | 29 | 0 |  | 1 | 29 |
|  |  | ДВ | Ю | 0.86*2 | 1.7 | 1.43 | 44 | 107 | 0 |  | 1 | 107 |
|  |  | НС | З | 2.1 * 2.4 | 5 | 0.155 | 44 | 34 | 0.05 |  | 1.05 | 36 |
|  |  | Пл |  | 1.6*1.9 | 3.04 | 0.226 | 44 | 30 |  |  |  | 30 |
| Итого тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |
| Санузел | 20 | НС | З | 2.1*2.4 | 5.04 | 0.155 | 48 | 37 | 0.05 |  | 1.05 | 39 |
|  |  | ОК | З | 1.2*0.8 | 0.96 | 2.273 | 48 | 105 | 0.05 |  | 1.05 | 110 |
|  |  | НС | С | 3.3* 2.4 | 7.92 | 0.155 | 48 | 59 | 0.1 |  | 1.1 | 65 |
|  |  | Пл |  |  | Зона 1: 5.37 Зона 2: 0.25 | 0.226 0.142 | 48 | 58 + 2 = 60 |  |  |  | 60 |
| Итого санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 |  |
| Жилая комната | 20 | НС | В | 4.2*2.4 | 10.08 | 0.155 | 48 | 75 | 0.1 |  | 1.1 | 83 |
|  |  | ОК | В | 1.2*1.6 | 1.92 | 2.273 | 48 | 209 | 0.1 |  | 1.1 | 230 |
|  |  | НС | С | 4.3*2.4 | 10.32 | 0.155 | 48 | 77 | 0.1 |  | 1.1 | 85 |
|  |  | Пл |  |  | Зона 1: 10.6 Зона 2: 2.72 | 0.226 0.142 | 48 | 115 + 19 = 134 |  |  |  | 134 |
| Итого жилая комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 |  |

| Кухня, столовая, гостиная, антресоль, холл | 20 | НС | В | 4.54*2.7 | 10.338 | 0.155 | 48 | 77 | 0.1 |  | 1.1 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОК1 | В | 1.2*1.6 | 1.92 | 2.273 | 48 | 209 | 0.1 |  | 1.1 | 230 |
|  |  | НС | Ю | 5.17*3.8 | 15.726 | 0.155 | 48 | 117 |  |  |  | 117 |
|  |  | ОК2 | Ю | 1.2*1.6 | 1.92 | 2.273 | 48 | 209 |  |  |  | 209 |
|  |  | ОК3 | Ю | 1.2*0.8 | 0.96 | 2.273 | 48 | 105 |  |  |  | 105 |
|  |  | ОК4 | Ю | 0.65*1.6 | 1.04 | 1.429 | 48 | 71 |  |  |  | 71 |
|  |  | НС | З | 4.5*2.7 | 11.19 | 0.155 | 48 | 83 | 0.05 |  | 1.05 | 87 |
|  |  | ОК5 | З | 1.2*0.8 | 0.96 | 2.273 | 48 | 105 | 0.05 |  | 1.05 | 110 |
|  |  | НС | С | 7.64*1.4 | 10.696 | 0.155 | 48 | 80 | 0.1 |  | 1.1 | 88 |
|  |  | Пт |  | 8.4*8.7 | 73.08 | 0.122 | 48 | 428 |  |  |  | 428 |
|  |  | Пл |  |  | Зона 1: 21.5 Зона 2: 6 | 0.226 0.142 | 48 | 233 + 41 = 274 |  |  |  | 274 |
| Итого общая комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804 |  |
| Всего теплопотери здания Qтп (Вт) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2812 |  |  |  |

Расчет теплопотерь на нагрев инфильтрующегося воздуха

Qи = 0.278 * с * Ао * (tв - tн) * 85 = 0.278 * 1.005 * 0.8 *48 * 85 = 912 Вт

Бытовые поступления

Qб = 14 * F = 14 * 47 = 658 Вт

Таким образом, для отопления необходимо

Qот = Qтп  + Qи  - Qб = 2812 + 912 – 658 = 3147 Вт

Теплый пол в с/у позволяет покрыть теплопотери с/у (274 Вт) и часть теплопотерь на нагрев инфильтрующегося воздуха через окно в с/у (91 Вт).

Печью необходимо компенсировать 3147 – 274 – 91 = 2782 Вт.

Основываясь на технических данных производителя печи – компании Туликиви, выбранная модель печи TU 1450 позволяет первые 12 часов после топки работать с мощностью теплоотдачи 1700 Вт. Соответственно, при топке 2 раза в сутки печь сможет покрывать теплопотери в размере 1700Вт.

Для компенсации теплопотерь в размере 1082 Вт необходимо использовать электрические конвекторы соответствующей суммарной мощности.

Существующей теплоотдачи печи в размере 1700 Вт достаточно для компенсации теплопотерь при разнице температур внутреннего и наружного воздуха Δ t= (1700+658)*48/(2782+658) = 33 оС. Соответственно, при температуре наружного воздуха выше -13 оС, в качестве обогревательного прибора достаточно печи и теплого пола в с/у.

С учетом стоимости более теплоемких печей и количества суток с температурой ниже -13 оС, выбор модели печи представляется правильным с экономической точки зрения.

Аэродинамический расчет системы естественной вентиляции.

Описание воздуховодов:

Вытяжной стояк из печного кирпича сечением 1 кирпич выполнен конструктивно в одном узле с печным дымоходом, что обеспечит некоторый нагрев стенок вытяжного стояка и, соответственно, повышение температуры вытяжного воздуха и увеличит разницу давлений воздуха в стояке и снаружи.

Участок вытяжки из с/у выполнен из круглых пластиковых воздуховодов диаметром 125 мм. Место входа в вытяжной стояк изолировано от участки вытяжки из кухни путем разделения вытяжного стояка на 2 равные части жестяным листом высотой 0.5 метра для предотвращения перетекания вытяжного воздуха из с/у в кухню.

Вытяжной стояк проходит непосредственно в кухне.

Расчет увязки участков естественной вентиляции и выполнения условия превышения гравитационного давления над потерями давления в воздуховодах.

| Номер участка | Нагрузка L, м3/ч | Длина l, м | Размеры канала а*в, м | Площадь F, м2 | Скорость v, м/с | Эквивалентный диаметр dэ, м | Удельные потери на трение R, Па/м | Коэффициент шероховатости b | Потери на трение b*R*l, Па | КМС | Динамическое давление Pдин, Па | Потери на КМС Z, Па | Суммарные потери давления b*R*l + Z, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 Канал в кухне до расш. | 60 | 0.5 | 0.14* 0.14 | 0.0196 | 0.85 | 0.14 | 0.104 | 1.36 (одна стенка сталь) | 0.07 | 1.1 | 0.45 | 0.495 | 0.565 |
| 2 Широкий канал | 85 | 1.55 | 0.27*0.14 | 0.038 | 0.65 | 0.184 | 0.0464 | 1.44 | 0.1 | 1.3 | 0.25 | 0.325 | 0.425 |
| 3 Пластик из с/у | 25 | 2.3 |  | 0.0123 | 0.57 | 0.125 | 0.059 | 1 | 0.136 | 2.3 | 0.17 | 0.391 | 0.527 |
| 4 Канал из с/у до расш. | 25 | 0.35 | 0.14* 0.14 | 0.0196 | 0.4 | 0.14 | 0.0236 | 1.36 | 0.011 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.061 |

Потери давления на участке вентиляции из с/у до схождения воздуховодов (участки 3 и 4) составляют 0.588 Па.

Потери давления на участке вентиляции из кухни до схождения воздуховодов (участок 1) составляют 0.565 Па

Разница в потерях давления на различных участках составляет около 5 %, что соответствует требуемой величине (не более 10%) и исключает перетекание вытяжного воздуха из одного участка в другой.

Общая потеря давления до устья вытяжного стояка составляет 1.013 Па на участке вытяжки из с/у и 0.99 Па на участке вытяжки из кухни.

Гравитационное давление вытяжки из с/у составляет 9.81 м/с2 * 3 м * 0.06 кг/м3 = 1.766 Па

Гравитационное давление вытяжки из кухни составляет 9.81 м/с2 * 2 м * 0.06 кг/м3 = 1.177 Па

Соответственно, спроектированные сечения воздуховодов достаточны для обеспечения естественной вытяжки в необходимом обьеме при температуре наружного воздуха +5 С.